毕 业 设 计（论 文）

题目（中文）：基于Matlab的△M增量调制系统

仿真与性能分析

（英文）：Research on Delta Modulation System

Based on Matlab Simulation

学    院           工学院

专业班级  电子信息工程13秋1班

学生姓名          张 三

学    号         13001300

指导教师          李 四

完 成 日 期   20  年 5月

上海师范大学天华学院本科毕业设计（论文）

诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），题目《                                                       》是本人在指导教师的指导下，进行研究工作所取得的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。除此之外，本设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。本人完全意识到本声明应承担的法律责任。

作者(签名)：

日期：   年   月   日

毕业设计（论文）任务书

（20   届）

题目（中文）：基于MATLAB的△M增量调制系统

仿真与性能分析

（英文）：Research on Delta Modulation System

Based on Matlab Simulation

学    院          工学院

专业班级  电子信息工程13秋1班

学生姓名          张 三

学    号         13001300

指导教师          李 四

学院负责人 (签章)

日 期：    20  年  月  日

| - 毕业设计（论文）的主要内容与具体要求（任务及背景、工作环境、成果形式、着重培养的能力、有实验环节的要提出主要技术指标、要求） （一）、毕业设计（论文）主要内容及主要技术指标、要求 1. 主要内容 本课题…… 课题研究内容如下： （1）…… （2）…… 2. 主要技术指标、要求 （1）使用……； （2）建立……。 （二）、毕业设计（论文）的基本要求 1. 认真、独立完成3000-5000汉字或10000以上字符的《外文科技文献译文》，按照学校规定的译文要求和格式撰写。 2. 认真、独立完成不少于10000字的毕业设计（论文）报告的写作，按照学校规定的论文要求和格式撰写。 3. 毕业设计报告要求包含： （1）系统……； （2）系统……； （3）系统……。 4. 及时与指导老师进行沟通，按计划完成毕业设计（论文）报告的写作和答辩工作。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、毕业设计（论文）进度安排 |  |  |
| 起讫日期 | 工作内容 | 备 注 |
| 第七学期第14周 第七学期第15-17周 第七学期第18周 第八学期第1-3周 第八学期第4周 第八学期第5-10周 第八学期第11周 第八学期第12周 | 接受《毕业设计（论文）任务书》。 调研，完成英文资料翻译。 完成毕业设计（论文）开题报告。 按照毕业设计要求,开展研究，完成设计方案。 毕业设计中期检查。 整理、撰写毕业论文。 答辩资格审查。 答辩。 |  |
| 三、所需的资料和主要参考文献 [1] 葛家澍,林志军.现代西方财务会计理论[M].厦门:厦门大学出版社,2001:42. [2] Gill, R. Mastering English Literature [M]. London: Macmillan, 1985: 42-45. [3] 王海粟.浅议会计信息披露模式[J].财政研究,2004,21(1):56-58. [4] 夏鲁惠.高等学校毕业论文教学情况调研报告[J].高等理科教育,2004(1):46-52. [5] Heider, E.R.& D.C.Oliver. The structure of color space in naming and memory of two languages [J]. Foreign Language Teaching and Research, 1999, (3): 62 – 67. [10] 张筑生.微分半动力系统的不变集[D].北京:北京大学数学系数学研究所, 1983:1-7. |  |  |

注：1. 本任务书需双面打印，由指导教师填写并经所在学院审核确认；

2. 本任务书按《毕业设计（论文）装订要求》，装订在学生的“毕业设计（论文）”文本内，学院存档；

3. 指导教师、学生可各执一份复印件，供检查论文进度时使用。

上海师范大学天华学院20  届

毕业设计（论文）开题报告

| 设计（论文）题目 |  | 基于Matlab的△M增量调制系统仿真与性能分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 张三 |  | 学 号 | 13001300 | 专业、班级 |  | 电子信息工程 13秋1班 |
| 学院 | 工学院 |  |  | 指导教师姓名 |  | 张三 |  |
| 建议从以下方面填写：1. 简述课题的作用和意义2. 国内外的现状和发展趋势等情况(文献综述)，尚待解决的问题；3. 重点介绍完成任务的可能思路、方案和计划；4. (工科类专业需填写)所需的主要仪器和设备等。 1、课题的作用和意义 开题报告页数控制在3-4页。 2、国内外现状和发展趋势，尚待解决的问题 3、重点介绍完成任务的可能思路、方案和计划 开题报告不可为全文字，必须包含2张以上系统框图或软件运行流程图。 4、所需的主要仪器和设备等 5、所需的资料和主要参考文献 [1] 葛家澍，林志军.现代西方财务会计理论[M].厦门:厦门大学出版社，2001：42. [3] 王海粟.浅议会计信息披露模式[J].财政研究,2004,21(1):56-58. [10] 张筑生.微分半动力系统的不变集[D].北京:北京大学数学系数学研究所, 1983：1-7. 学生姓名 （签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师评语：（建议填写内容：对学生提出的方案给出评语，明确是否同意开题，提出学生完成上述任务的建议、注意事项等） 指导教师 _____________（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本开题报告，须双面打印。由学生填写并经指导老师审核、评价；

2. 本开题报告应按《毕业设计（论文）装订要求》，装订在“毕业设计（论文）”文本内，学院存档。

摘要

△M增量调制是在PCM方式的基础上发展起来的一种模拟信号数字化传输的方法。增量调制是预测编码中最简单的一种，它的出现简化了模拟信号的数字化方法。△M系统主要在军事通信和卫星通信中广泛使用。

本文介绍了△M增量调制系统的基本原理，通过MATLAB软件对△M增量调制系统进行仿真，实现了模拟信号的△M调制编码和译码的过程，考察了一般量化噪声和过载量化噪声对于信号还原的影响以及如何降低量化噪声，并与PCM系统进行对比分析△M增量调制系统的特点。

从本文实践结果来看，与PCM相比，△M增量调制系统的传输速率高，频带利用率大。编译码较为简便，所使用的设备也比PCM系统简单。

关键词：△M增量调制，MATLAB，量化噪声

Abstract

Delta modulation is an analog signal transmission method of digital that developed on the basis of PCM. It is the Simplest way in predictive coding.The appearance of delta modulation simplified analog signal.It is widely used in military communications and satellite communications.

The paper presents the fundamental of delta modulation system. By adpoting the MATLAB,I simulated the delta modulation system and simulate the process of delta modulation encoding and decoding.In this way, I studied the signal influence of general quantization noise and overload quantization noise and discussed how to reduce the impact of quantization noise. Comparing with PCM system,I learn the features of delta modulation system.

In conclution, compared with PCM system, delta modulation system requires has high transmission rate and large bandwidth efficiency. It also has the features of more simple coding and decoding and requires of less advanced equipment.

Keywords:  delta modulation, MATLAB, quantization noise

目录

摘要	I

Abstract	II

1  绪论	1

1.1 模拟信号数字化的主要手段	1

1.2  △M增量调制的发展及应用	1

1.3  本论文章节安排	2

2  △M增量调制的原理	3

2.1 模拟信号的定时抽样	3

2.2 DPCM的原理	3

2.3 △M增量调制的原理

3  △M增量调制的编译码过程

3.1 △M的编码过程

3.2 △M增量调制的译码过程

3.3 △M系统的量化噪声

3.3.1 量化台阶的确定

3.3.2 一般量化噪声的原理

4 总结

参考文献	5

致谢	6

附录	7

1  绪论

通信系统的信源可以分为两大类：模拟信号和数字信号。相对于模拟通信，数字通信具有抗干扰性能强、系统保密度高、信道利用率大等一系列优点。目前，电话、电视、计算机数据等信号的远距离传输几乎无例外地采用数字传输技术，而依然在使用模拟传输技术的领域，数字化也在逐步发展和取代过程中。模拟信号数字化已成为了一个必然的趋势。模/数变换基本包括三个步骤：抽样、量化、编码[1]。

1.1 模拟信号数字化的主要手段

1937年，法国工程师提出了脉冲编码调制（PCM），这一概念为数字通信奠定了基础，在计算机终端之间进行数字信息交换时，脉冲编码调制是一种非常有效的手段。△M增量调制方式是继脉冲编码调制后出现的又一种模拟信号数字化的方法。1946年由法国工程师De Loraine提出，目的在于简化模拟信号的数字化方法。△M增量调制可以看成是PCM的一个特例，因为他们都是用二进制代码来表示模拟信号。PCM系统中，信号代码表示模拟信号的抽样值，且为了减小量化噪声而使得代码较长，故对应的编译码设备也比较复杂。△M将模拟信号变换成每个抽样值仅与一位二进制编码对应的数字信号序列，在接收端只需要一个线性网络便可复制出原模拟信号。因而，△M有它自己的特点，而且编译码设备通常要比PCM的简单。

1.2 △M增量调制的发展及应用

早期的简单增量调制的缺点是动态范围很窄，不能满足实用电话系统的要求，因此，出现了许多不同种类的增量调制的改进形式。其中应用较广泛的一类是自适应增量调制[1]，它的特点是量化器的量阶能自动跟随信号幅度的变化，从而扩大了动态范围。如果量阶大小是由直接检测输出数码中的平均斜率信息（在音节10毫秒内的平均值）来控制的，就称为数字检测音节压扩增量调制；如果量阶的控制取决于相邻二个数码，则称为瞬时压扩增量调制；如果在大信号段采用音节压扩，而在小信号段采用瞬时压扩,则称为混合压扩增量调制;如果量阶控制信息直接由输入模拟信号中提取，则称为连续增量调制；如果把模拟信号经过积分后再进行增量调制，则称为总和增量调制，简称△-∑调制；如果积分电路是由二节积分器串联组成的，则称为双积分增量调制。增量调制主要在军事通信和卫星通信中广泛使用，有时也作为高速大规模集成电路中的A/D转换器使用。增量调制技术还可应用于图像信号的数字化处理。

1.3 本论文章节安排

针对本次论文《基于MATLAB的△M增量调制系统的仿真与系能分析》，论文章节安排为：

第一章初步介绍模拟信号数字化的主要手段以及△M增量调制系统的发展现状。

第二章主要介绍△M增量调制系统的原理。

第三章主要介绍△M增量调制系统的编译码过程。

第四章是本次论文的重点，首先在MATLAB软件环境下对△M增量调制系统进行仿真，实现模拟信号的△M增量编码过程，并且考察ΔM增量调制系统的一般量化噪声和过载量化噪声对信号还原的影响。并且与PCM作对比，分析△M增量调制系统的特点。

第五章为全文总结，包括仿真总结以及个人对实验的感想。

最后则是参考文献、致谢和附录。

2  △M增量调制的原理

2.1 模拟信号的定时抽样

根据奈奎斯特抽样定理，抽样频率必须为低通信号最高频率的2倍时，才能在接收端将信号不失真的还原出来。

2.2 DPCM的原理

差分脉冲编码调制（DPCM）考虑了模拟信号抽样后的幅度样值中仍然保留的相关性，即前面的幅度样值中包含有后面样值的大部分信息，利用前面的幅度样值来对后面的幅度样值进行编码，大大降低了模拟信号编码的位数，使信息传输的比特率也随之减小，从而在不影响通信质量的前提下，克服了PCM系统的缺点。

图2.1 DPCM的原理

图2.1表示DPCM的原理，图中s(t)为模拟信号波形，x、x、x……为s(t)的抽样幅度样值序列。因为x= x+Δx，x= x+Δx……x= x+Δx……，所以对x量化编码后，就不必要对x、x……再直接。表2.1如下所示。

表2.1 读写操作各引脚功能说明

| E | RS | R/W | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0→1 | 0 | 1 | 读状态标志BF(DB7)或地址计数器AC(DB6-DB0) |
| 1 |  | 0 | 写指令代码到指令寄存器 |
| 1 | 1 | 1 | 读数据寄存器的内容 |
| 0→1 |  | 0 | 写数据到寄存器 |

公式2.1如下所示。

（2.1）

2.2.1 GPRS调制生成的仿真过程与结果分析

图2.2介绍的是GPRS信号在MATLAB中调制生成的仿真过程。

图 2.2系统框图

（4）将二路信号经过高斯低通滤波器后生成数字序列，然后将数字序列转化为时域，再转化为频域，得到的二路信号和二路本地载波相乘，即二进制“0”和“1”分别与中心载频40 KHz和70KHz的本地载波相乘。

参考文献

[1]  葛家澍,林志军.现代西方财务会计理论[M].厦门:厦门大学出版社,2001:42.

[2]  Gill, R. Mastering English Literature [M]. London: Macmillan, 1985:42-45.

[3]  王海粟.浅议会计信息披露模式[J].财政研究,2004,21(1):56-58.

[4]  夏鲁惠.高等学校毕业论文教学情况调研报告[J].高等理科教育,2004(1):46-52.

[5]  Heider, E.R.& D.C.Oliver. The structure of color space in naming and memory of two languages [J]. Foreign Language Teaching and Research, 1999, (3):62 – 67.

[10] 张筑生.微分半动力系统的不变集[D].北京:北京大学数学系数学研究所, 1983:1-7.

致谢

本次毕业设计（论文）是在李四老师的悉心指导下完成的。在整个毕业设计中，我遇到了很多的困难和问题，包括程序设计、调试以及△M系统分析的思路。在对MATLAB软件的应用方面，虽然实现我也参阅了一些资料，但是真正开始用这个软件时，还是遇到了不少问题，总是会出现一些问题导致程序无法正常运行。李四老师认真的对这个过程中所遇到的各种问题进行讲解，并帮我分析了错误的原因，使我对MATLAB软件的使用有了进一步的认识。同时，在论文设计中我也有许多地方不是很理解的地方，李老师也都予以解答和讲解。并且△M系统分析的思路方面老师也给我提了很多的建议，帮助我更全面的研究△M系统的性能。正是有了老师细心的指导和帮助，才是我本次的论文工作能够顺利的完成，在此我向指导老师表示由衷的谢意和敬意。

附录

生成信号（正弦信号），频率为fc

m=cos(2*pi*fc.*t);       %正弦信号

m=4*ones(1,length(t));    %正弦波信号

for i=1:fix(length(t)/4)

m(i)=2;

end

%抽样信号

delta=zeros(1,length(t));

for i=1:ts_pcmn:length(t)

delta(i)=1;

end

%对模拟信号进行抽样

deltam_spl=delta.*m;

%统计抽样值的数量

spl_quanti=1;

for i=1:ts_pcmn:length(t)

spl_quanti=spl_quanti+1;

end

%记录信号基准电平

detlam_reference=zeros(1,spl_quanti);

detlam_reference(1)=deltam_spl(1);        %记录信号起始参考电平

%编码

deltam_coding=zeros(1,spl_quanti);

k=1;

for i=1:ts_pcmn:length(t)

if k==(length(deltam_coding)-1)